新邵县环境质量月报（2020年6月）

【2020】第六期                           总275期

6月份新邵县5个地表水考核断面水质稳定达标，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。集中式饮用水源符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。县城城区环境空气质量良好。

一、地表水水质状况

本月资江塘口码头、西洋江洪桥、捞金桥、晒谷滩电站4个断面水质稳定达标，各项指标分别符合或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。球溪断面水质符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类标准。

资江新邵段晒谷滩电站、塘口码头断面，水域功能区类型：渔业用水；断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，西洋江洪桥断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，球溪断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类标准。捞金河捞金桥断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。每月采样一次，晒谷滩电站、球溪断面属国控考核断面，实行采测分离监测。捞金桥断面由娄底市站采样分析。每月监测一次，洪桥断面、塘口码头断面由邵阳生态环境监测中心采样分析。监测结果见表一、表二、表三、表四、表五。

二、饮用水源地水质状况。

新邵县城集中式饮用水源地——枫树坑水库，每月监测一次，监测项目65项，执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。枫树坑水库水质符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。监测结果见（表六）。

三、环境空气质量状况。

县城城区环境空气自动监测站，建设于县档案局楼顶。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5共6项。本月空气质量监测天数为30天，全部优良天气，达标率为100%。PM10月均浓度33µg/m³、PM2.5月均浓度22µg/m³，综合指数2.25，全省排名86位。  监测结果见（表七）。

编制单位：新邵县环境监测站

编制日期：2020年7月18日

表一:

2020年6月资江塘口码头断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 氮 | 总 磷 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 23.9 | 8.11 | 8.43 | 2.6 | 10 | 0.8 | 0.17 | 1.05 | 0.05 | 0.00008L | 0.00067L | 0.045 | 0.0004L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表一：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群（个 /升 | 锑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 0.0022 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 7900 | 0.0029 |  |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表二:

2020年6月西洋江洪桥断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月3日 | 20.9 | 7.94 | 7.88 | 2.2 | 9 | 0.8 | 0.23 | 0.06 | 1.12 | 0.00333 | 0.00157 | 0.055 | 0.0004L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表二：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群（个 /升） | 锑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月3日 | 0.0057 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00036 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 3300 | 0.0442 |  |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表三：

2020年6月资江球溪断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月5日 | -1 | 7 | 6.5 | 3.5 | 10.8 | 0.2 | 0.04 | 0.057 | 2.24 | 0.002 | 0.025 | 0.152 | 0.0002 |
| 检出率﹪ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表三：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群（个 /升） | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月5日 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00012 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 |
| 检出率﹪ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表四：

2020年6月捞金桥断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 氮 | 总 磷 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月2日 | 21.3 | 8 | 8.4 | 1.7 | 6.0 | 1.0 | 0.12 | 2.02 | 0.057 | 0.001 | 0.05L | 0.073 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表四：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群 | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月2日 | 0.0004L | 0.0029 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 54000 | 0.066100 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

表五：

2020年6月晒谷滩电站断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 氮 | 总 磷 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 23.3 | 8.12 | 8.57 | 2.1 | 10 | 0.9 | 0.2 | 1.05 | 0.07 | 0.00008L | 0.00067L | 0.045 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表五：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群 | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 0.0004L | 0.002 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00017 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | -1 | -1 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

表六：

2020年6月枫树坑水库水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 23.2 | 8.13 | 8.25 | 0.8 | 6 | 1.0 | 0.04 | 0.01 | 1.32 | 0.00040 | 0.00376 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |

续表六：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 氟 化 物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 0.046 | 0.0004L | 0.0010 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00010 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表六：                                                                                               单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群 (个) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 0.005L | 50 | 12.6 | 1.05 | 1.10 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L |
| 检出率﹪ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表六：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.00080L | 0.0022L | 0.00070L | 0.0010L | 0.00080L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表六：                                                                                               单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 0.00080L | 0.0000420L | 0.0000183L | 0.0000690L | 0.0000716L | 0.000114 | 0.000202 | 0.0000313L | 0.0000182L | 0.0000269L | 0.0000004L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表六：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 叶绿素a | 透明度(cm) | 电导率（ms/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月12日 | 0.00078 | 0.00006 | 0.00004L | 0.00415 | 0.0005 | 0.00028 | 0.0450 | 0.00034 | 0.00002L | 0.002L | 170 | 129 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表七：

2020年6月份环境空气监测数据表

| 监测日期 |  | 二氧化硫 |  | 可吸入颗粒物(PM10) |  | 二氧化氮 |  | 细颗粒物（PM2.5） |  | 一氧化碳 |  | 臭氧 |  | AQI | 空气质量级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 浓度（微克/立方米） | 分指数 | 浓度（微克/立方米） | 分指数 | 浓度（微克/立方米） | 分指数 | 浓度（微克/立方米） | 分指数 | 浓度（毫克/立方米） | 分指数 | 浓度（微克/立方米） | 分指数 | 分指数 |  |  |
| 6 | 1 | 10 | 10 | 33 | 33 | 8 | 10 | 27 | 39 | 0.6 | 15 | 79 | 40 | 40 | 一级 |  |
| 6 | 2 | 10 | 10 | 54 | 52 | 12 | 15 | 41 | 58 | 0.7 | 18 | 64 | 32 | 58 | 二级 |  |
| 6 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 23 | 0.6 | 15 | 48 | 24 | 24 | 一级 |  |
| 6 | 4 | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 9 | 22 | 32 | 0.6 | 15 | 52 | 26 | 32 | 一级 |  |
| 6 | 5 | 9 | 9 | 40 | 40 | 9 | 12 | 25 | 36 | 0.6 | 15 | 58 | 29 | 40 | 一级 |  |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 29 | 29 | 7 | 9 | 22 | 32 | 0.6 | 15 | 105 | 55 | 55 | 二级 |  |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | 43 | 7 | 9 | 23 | 33 | 0.6 | 15 | 64 | 32 | 43 | 一级 |  |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 40 | 40 | 3 | 4 | 22 | 32 | 0.6 | 15 | 45 | 23 | 40 | 一级 |  |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 6 | 8 | 27 | 39 | 0.6 | 15 | 65 | 33 | 39 | 一级 |  |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 31 | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 0.7 | 18 | 51 | 26 | 31 | 一级 |  |
| 6 | 11 | 7 | 7 | 32 | 32 | 6 | 8 | 21 | 30 | 0.6 | 15 | 63 | 32 | 32 | 一级 |  |
| 6 | 12 | 7 | 7 | 31 | 31 | 9 | 12 | 16 | 23 | 0.5 | 13 | 64 | 32 | 32 | 一级 |  |
| 6 | 13 | 10 | 10 | 35 | 35 | 16 | 20 | 23 | 33 | 0.5 | 13 | 70 | 35 | 35 | 一级 |  |
| 6 | 14 | 10 | 10 | 40 | 40 | 11 | 14 | 29 | 42 | 0.5 | 13 | 95 | 48 | 48 | 一级 |  |
| 6 | 15 | 9 | 9 | 27 | 27 | 12 | 15 | 16 | 23 | 0.5 | 13 | 66 | 33 | 33 | 一级 |  |
| 6 | 16 | 10 | 10 | 21 | 21 | 11 | 14 | 10 | 15 | 0.4 | 10 | 74 | 37 | 37 | 一级 |  |
| 6 | 17 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 14 | 11 | 16 | 0.4 | 10 | 62 | 31 | 31 | 一级 |  |
| 6 | 18 | 10 | 10 | 30 | 30 | 9 | 12 | 21 | 30 | 0.6 | 15 | 54 | 27 | 30 | 一级 |  |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 41 | 41 | 8 | 10 | 34 | 49 | 1 | 25 | 82 | 41 | 49 | 一级 |  |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 31 | 31 | 8 | 10 | 21 | 30 | 0.7 | 18 | 91 | 46 | 46 | 一级 |  |
| 6 | 21 | 9 | 9 | 31 | 31 | 14 | 18 | 16 | 23 | 0.5 | 13 | 50 | 25 | 31 | 一级 |  |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 34 | 34 | 12 | 15 | 19 | 28 | 0.5 | 13 | 58 | 29 | 34 | 一级 |  |
| 6 | 23 | 7 | 7 | 39 | 39 | 13 | 17 | 31 | 45 | 0.8 | 20 | 26 | 13 | 45 | 一级 |  |
| 5 | 24 | 7 | 7 | 52 | 51 | 10 | 13 | 34 | 49 | 1 | 25 | 30 | 15 | 51 | 二级 |  |
| 6 | 25 | 9 | 9 | 30 | 30 | 6 | 8 | 22 | 32 | 0.8 | 20 | 90 | 45 | 45 | 一级 |  |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 20 | 20 | 5 | 7 | 9 | 13 | 0.5 | 13 | 64 | 32 | 32 | 一级 |  |
| 6 | 27 | 10 | 10 | 23 | 23 | 8 | 10 | 12 | 18 | 0.4 | 10 | 76 | 38 | 38 | 一级 |  |
| 6 | 28 | 10 | 10 | 30 | 30 | 12 | 15 | 15 | 22 | 0.4 | 10 | 72 | 36 | 36 | 一级 |  |
| 6 | 29 | 12 | 12 | 41 | 41 | 11 | 14 | 23 | 33 | 0.4 | 10 | 73 | 37 | 41 | 一级 |  |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 45 | 45 | 10 | 13 | 33 | 48 | 0.6 | 15 | 67 | 34 | 48 | 一级 |  |