新邵县环境质量月报（2020年02月）

【2020】第二期                           总271期

本月新邵4个地表水考核断面中，国控断面（球溪、捞金桥）数据暂时没有共享，另2个断面水质稳定达标，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。集中式饮用水源符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。县城城区环境空气质量较上月上升。

一、地表水水质状况

本月资江塘口码头、西洋江洪桥2个断面水质稳定达标，各项指标分别符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。球溪断面、捞金桥断面数据暂时没有，因为国控断面数据从2月开始没有与地方共享。

资江新邵段塘口码头断面，水域功能区类型：渔业用水；断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，西洋江洪桥断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，球溪断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类标准。捞金河捞金桥断面与西洋江洪桥断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。每月采样一次，球溪断面属国控考核断面，实行采测分离监测。捞金桥断面由娄底市站采样分析。每月监测一次，洪桥断面由邵东县站监测，塘口码头断面由新邵县环保局委托第三方监测机构分析。本月监测结果见表一、表二。

二、饮用水源地水质状况。

新邵县城集中式饮用水源地——枫树坑水库，每月监测一次，监测项目65项，执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。本月枫树坑水库水质符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类（水库）标准。监测结果见（表三）。

三、环境空气质量状况。

县城城区设空气自动监测站一个，位于县档案局楼顶。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5共6项。本月空气质量监测天数为29天，其中：13天为优，15天为良好，1为轻度污染，达标率为96.55%。  监测结果见（表四）。

编制单位：新邵县环境监测站

编制日期：2020年3月25日

表一:

2020年2月资江塘口码头断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 电 导 率（ms/m） | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 10.6 | 7.81 | 23.6 | 6.68 | 2.5 | 9 | 1.9 | 0.13 | 0.06 | 2.2 | 0.00073 | 0.00556 | 0.078 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

续表一：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群（个 /升 | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.0004L | 0.001 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00010 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2200 | 0.0016 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

表二:

2020年2月西洋江洪桥断面水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 电 导 率（ms/m） | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 | 氟 化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月10日 | 10 | 7.75 | 22.8 | 8.4 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.09 | 0.04 | 2.07 | 0.00086 | 0.0105 | 0.096 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

续表二：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群（个 /升） | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月10日 | 0.0004L | 0.0056 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0008 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 170 | 0.0562 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

表三：

2020年2月枫树坑水库水质监测结果

单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 水 温 ［℃］ | pH ［无量钢］ | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | 化学 需氧 量 | 五日 生化 需氧 量 | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 9.8 | 6.99 | 8.37 | 1.5 | 7 | 1.4 | 0.03 | 0.02 | 1.06 | 0.00024 | 0.00447 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |

续表三：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 氟 化 物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 铅 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 石 油 类 | 阴离 子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.062 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表三：                                                                                               单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 硫 化 物 | 粪大肠菌群 (个) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.005L | 3500 | 14.0 | 0.929 | 0.924 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表三：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.0012L | 0.00060L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.00080L | 0.0022L | 0.00070L | 0.0010L | 0.00080L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表三：                                                                                               单位：mg/L

| 项目 浓度 采样日期 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.00080L | 0.0000420L | 0.0000183L | 0.0000690L | 0.0000716L | 0.000295 | 0.000300 | 0.0000313L | 0.0000182L | 0.0000269L | 0.0000004L |
| 检出率﹙﹪﹚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表三：                                                                                              单位：mg/L

| 项 目 浓度 采样日期 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 叶绿素a | 透明度(cm) | 电导率（ms/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 0.00032 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00452 | 0.0006 | 0.00104 | 0.0619 | 0.00036 | 0.00002L | 0.002L | 150 | 13.2 |
| 检出率﹙﹪﹚ | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表四：

2020年2月份环境空气监测数据表

| 项目 测值 监测日期 | SO2 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | NO2 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | PM10 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | CO （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | O3 （8小时滑动平均） | 空气 污染指 数IAQI | PM2.5 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1号 | 8 | 8 | 13 | 17 | 69 | 60 | 0.9 | 23 | 65 | 33 | 72 | 97 |
| 2月2号 | 6 | 6 | 11 | 14 | 64 | 57 | 1 | 25 | 59 | 30 | 61 | 83 |
| 2月3号 | 6 | 6 | 6 | 8 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 70 | 35 | 35 | 50 |
| 2月4号 | 6 | 6 | 7 | 9 | 51 | 51 | 0.7 | 18 | 86 | 43 | 44 | 62 |
| 2月5号 | 6 | 6 | 7 | 9 | 48 | 48 | 0.8 | 20 | 60 | 30 | 44 | 62 |
| 2月6号 | 6 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 0.9 | 23 | 62 | 31 | 9 | 13 |
| 2月7号 | 6 | 6 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0.7 | 18 | 45 | 23 | 19 | 28 |
| 2月8号 | 6 | 6 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0.7 | 18 | 59 | 30 | 32 | 46 |
| 2月9号 | 7 | 7 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 83 | 42 | 35 | 50 |
| 2月10号 | 6 | 6 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 46 | 23 | 34 | 49 |
| 2月11号 | 6 | 6 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0.8 | 20 | 47 | 24 | 29 | 42 |
| 2月12号 | 7 | 7 | 12 | 15 | 24 | 24 | 1.1 | 28 | 21 | 11 | 31 | 45 |
| 2月13号 | 7 | 7 | 9 | 12 | 20 | 20 | 1.1 | 28 | 57 | 29 | 29 | 42 |
| 2月14号 | 8 | 8 | 7 | 9 | 19 | 19 | 1 | 25 | 80 | 40 | 23 | 33 |
| 2月15号 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0.6 | 15 | 77 | 39 | 3 | 5 |

单位: ug/m3 （CO单位为 mg/m3）

续表四:

2020年2月份环境空气监测数据表

| 项目 测值 监测日期 | SO2 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | NO2 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | PM10 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | CO （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI | O3 （8小时滑动平均） | 空气 污染指 数IAQI | PM2.5 （24小 时平均） | 空气 污染指 数IAQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月16号 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0.5 | 13 | 94 | 47 | 9 | 13 |
| 2月17号 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 17 | 0.6 | 15 | 104 | 54 | 18 | 26 |
| 2月18号 | 8 | 8 | 8 | 10 | 24 | 24 | 0.7 | 18 | 105 | 55 | 27 | 39 |
| 2月19号 | 7 | 7 | 15 | 19 | 46 | 46 | 0.8 | 20 | 62 | 31 | 43 | 60 |
| 2月20号 | 8 | 8 | 15 | 19 | 48 | 48 | 1 | 25 | 87 | 44 | 54 | 74 |
| 2月21号 | 6 | 6 | 12 | 15 | 54 | 52 | 1.1 | 28 | 55 | 28 | 47 | 65 |
| 2月22号 | 7 | 7 | 10 | 13 | 42 | 42 | 1.1 | 28 | 88 | 44 | 40 | 57 |
| 2月23号 | 8 | 8 | 18 | 23 | 62 | 56 | 1.2 | 30 | 104 | 54 | 54 | 74 |
| 2月24号 | 8 | 8 | 16 | 20 | 45 | 45 | 1 | 25 | 98 | 49 | 42 | 59 |
| 2月25号 | 8 | 8 | 20 | 25 | 46 | 46 | 1.1 | 28 | 71 | 36 | 46 | 64 |
| 2月26号 | 9 | 9 | 17 | 22 | 77 | 64 | 1.1 | 28 | 60 | 30 | 78 | 104 |
| 2月27号 | 8 | 8 | 17 | 22 | 70 | 60 | 1.1 | 28 | 36 | 18 | 50 | 69 |
| 2月28号 | 7 | 7 | 16 | 20 | 31 | 31 | 0.9 | 23 | 23 | 12 | 50 | 69 |
| 2月29号 | 8 | 8 | 20 | 25 | 32 | 32 | 1 | 25 | 15 | 8 | 21 | 30 |